目 录

1	总    则	2

2	方案设计	3

2.1 一般要求	3

2.2设计说明	3

2.3设计图纸	4

3  初步设计	5

3.1 一般要求	5

3.2 设计说明	6

3.3 设计图纸	6

3.4 结构计算	8

4  建筑幕墙安全论证报告的编制	9

4.1 一般要求	9

4.2 设计说明	9

4.3 设计图纸	11

4.4 结构计算	12

5  施工图设计	17

5.1 一般要求	17

5.2 设计说明	17

5.3 施工图纸	19

5.4 结构计算	20

5.5 热工计算	21

6  竣工图编制	23

6.1 一般要求	23

6.2 竣工图纸要求	23

- 总    则

1.0.1  为加强对本市建筑幕墙工程设计文件编制的管理，保证各阶段设计文件的质量和完整性，在国家现行有关设计深度规定《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）和上海市标准基础上，特制订本规定。

1.0.2  本规定适用于上海市建筑幕墙工程的设计，其它类似幕墙的设计可参照本规定执行。

1.0.3  设计文件的编制必须执行现行国家、行业和本市颁布的法令、标准、规范、规程，遵守设计工作程序，其中幕墙工程的强制性标准必须严格执行。

1.0.4  根据本市相关规定,建筑幕墙工程设计一般按方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行，并应在初步设计后完成建筑幕墙结构安全评审设计，在工程完工时应进行竣工图编制。

1.0.5  建筑幕墙设计应应符合现行规范的要求，满足建筑物对幕墙的各项技术、性能和安全指标，与建筑物整体相协调，同时立面分格宜与室内空间组合相适应

1.0.6  建筑幕墙设计的立面要求既满足建筑设计的艺术性，又符合幕墙技术的安全性、耐久性、合理性，同时又必须确保幕墙在使用过程中具有足够的安全储备。

1.0.7  建筑幕墙设计文件的编制深度应便于加工、制作和安装，满足建筑物的使用功能和立面设计效果。

1.0.8  各阶段设计文件应完整齐全，内容、深度应符合规定，文字说明和图面均应符合标准，表达清晰、准确，全部文件必须严格校审，不应出现各种差错。

1.0.9  图签中应标明设计人员姓名、项目名称、图纸名称、索引号、图号等。

- 方案设计

- 2.1 一般要求

2.1.1  方案设计文件

1方案设计文件应根据设计任务书对幕墙工程的设计要求进行编制，内容应包括封面、图纸目录、设计说明书、效果图、建筑幕墙的平、立面图、幕墙主要结构体系、主要材料、基本性能、建筑幕墙与周边环境的协调性和幕墙工程概算等；

2方案设计文件应结合建筑外观对幕墙构造进行深化，幕墙主要结构体系和主要材料的选用应控制在设计任务书规定范围内，供业主和设计师择优选用。方案设计文件的深度应满足业主向规划部门送审的要求。

2.1.2  方案设计文件的编排顺序

1 封面：应包括建筑幕墙工程的项目名称、方案设计编制单位名称和编制日期；

2 方案设计文件目录：按顺序清楚地编排方案设计文件的页码，表达内容有：序号、名称、页码、备注等。

2.1.3  方案设计内容

1 设计说明书；

2 效果图；

3 建筑幕墙的 平、立面图。

- 2.2设计说明

2.2.1  方案设计说明书是方案设计文件的重要组成部分，是对幕墙工程在总体设计方面的文字叙述，宜简捷明了和重点突出。

2.2.2  方案设计说明书应包含以下内容：

1 工程概况：应包括工程名称、工程地点、建设单位名称、建筑设计单位名称、建筑面积、结构类型、建筑高度、建筑层数、各建筑层高、建筑幕墙种类、各类建筑幕墙面积、建筑幕墙高度、设计使用年限等；

2 设计说明中应对幕墙的种类和部位、主要结构体系和主要材料的选用、幕墙的性能及幕墙工程概算等表述清楚。根据设计任务书和相关规定对节能及其他事项提出要求。

- 2.3设计图纸

2.3.1 方案设计图纸应包含以下内容：

1 效果图：将该工程有建筑幕墙的各建筑物从不同的角度体现建筑幕墙的立面效果。

2 平、立面图：平、立面图应是该工程各建筑物各层平面、各面的正立面图，并能够较为准确地反映设计意图与设计效果。

2.3.2平面图：应是该工程各建筑物的各层平面图，标准层可以只做一层平面图，但应标明各层层数。平面图中应标明：

1 标明轴线编号，轴线编号应与建筑图一致，并标明轴线间距及总尺寸；

2 标明各建筑幕墙的部位和完成面距建筑物结构面的尺寸。体现建筑外形与幕墙结构的进深关系的尺寸；

3 标明建筑物剖切线的位置和编号并应标示指北针（位于首层平面图）。

2.3.3  立面图：项目中各有幕墙建筑正立面图，应标明：

1 标明轴线编号，轴线编号应与建筑图一致，并标明轴线间距及总尺寸；

2 标明各建筑幕墙正各立面的部位，体现各建筑外立面的设计效果。

- 3  初步设计

- 3.1 一般要求

3.1.1  初步设计文件

1 初步设计文件是根据设计任务书和工程招标文件对幕墙工程设计要求进行编制，内容包括封面、扉页、目录、设计说明书、设计图纸、幕墙工程设计计算书、建筑幕墙工程概算书和主要材料表等；

2 设计文件应符合经审定的方案设计，其深度应满足幕墙工程设计招标文件和幕墙审批的要求，能据以进行施工图的设计；

3 编制设计文件，应依据现行技术规范、抗震设防烈度、节能、物理性能、以及其它要求的各项技术参数，确定各类幕墙的构造形式，通过结构计算确定各种用料和规格；

4 幕墙工程高度大于150米、建筑物体型复杂、建筑物密集风环境较复杂的幕墙工程；除必需进行常规的各项检测外，宜进行风洞试验，供幕墙设计参照。

3.1.2  初步设计文件的编排顺序

1封面：应包括建筑幕墙工程的项目名称全称、编制单位全称、初步设计文件及编制日期；

2 扉页：编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章；

3 初步设计文件目录：应按顺序清楚地编排设计文件的页码，表达内容有：序号、名称、页码和备注等；

4 设计说明书：应按顺序清楚地编排设计内容的页码；

5 初步设计图纸：应按顺序清楚地编排各张图纸的目录，表达内容有：序号、图纸名称、图幅和备注等；

6 幕墙设计计算书；

7 工程概算书：应包含材料名称、规格、数量、单位、单价、小计、总计的概算表。可另单独成册；

8 主要材料表：将幕墙主要材料以截面图表形式表示，图中应标出材质、尺寸。

- 3.2 设计说明

3.2.1  在初步设计阶段，应对重大技术问题的解决方案进行综合技术分析，论述技术的适用性、可靠性与合理性，并将其主要内容写进初步设计说明书中。

3.2.2  初步设计说明书：一般应分为工程概况、幕墙系统说明、幕墙设计依据、幕墙设计参数、幕墙物理性能、幕墙使用材料、系统构件介绍及幕墙工程概算等表述清楚。对节能及其他事项提出要求。

1 工程概况：应包括工程名称、工程地点、建设单位名称、建筑设计单位名称、各建筑的面积、结构类型、建筑高度、建筑层数、各建筑层高、各幕墙高度、各幕墙的面积、幕墙的安全、防火、防雷要求和幕墙设计使用年限等；

2 幕墙系统说明：对建筑幕墙各个系统的介绍，含建筑幕墙的立面布局、面板构造、分格尺寸、开启部位的尺寸与开启方向、型材种类及埋件要求等；

3 幕墙设计依据：现行的国家、行业和上海市有关建筑幕墙工程的政策、法规、标准和规范；

4 幕墙设计参数：对风荷载、永久荷载、地震荷载、节能及其他按相关规范进行取值；

5 幕墙的物理性能：应按现行规范根据建筑物的类别、高度、体型以及本市的地理、气候、环境等对建筑幕墙的抗风压、气密、水密、平面内变形、保温、隔声、耐撞击等性能分级；

6 建筑幕墙的清洗方式及清洗维护设施布置。

- 3.3 设计图纸

3.3.1  初步设计图纸：应包括效果图、立面图、平面图、剖面图、幕墙局部大样图、节点详图（包括幕墙功能节点图，如：幕墙层间伸缩、幕墙防火、防雷节点）等，初步设计图纸的具体要求如下：

1 效果图：从不同的角度体现该工程有建筑幕墙的各建筑幕墙的立面效果。

2 立面图：应能够准确地反映设计意图与设计效果。图中应标明：

1） 应标明大样图在立面图中的部位和编号；

2） 轴线和轴线编号，标注立面两端和各轴线间的尺寸及建筑物 、幕墙面板的分格尺寸；

3） 标明建筑和幕墙的标高及各层标高尺寸；标出各类幕墙的部位；

4） 标注立面主要建筑幕墙材料和种类，以图例表示；

5） 图签注明设计单位、项目名称、图纸名称、比例、图号、设计人员签

名和日期。

3平面图：应包括建筑物的各层幕墙平面图，标准层可以只做一层平面图，但应标明层数。图中应标明：

1） 标明轴线编号，轴线编号应与建筑图一致，并标明轴线间距及总尺寸；

2） 标明建筑幕墙完成部位、建筑结构面的尺寸和建筑外形与幕墙结构的尺寸；

3） 首层平面图应标示指北方向；

4） 图签注明设计单位、项目名称、图纸名称、比例、图号、设计人员签名和日期。

4 剖面图：应剖在高度和层数不同，空间关系比较复杂的部位，图中应标明：

1） 标注轴线号、各楼层标高、最高点标高层和主要部位、最高点标高和幕墙高、主体建筑的总高度；

2)  应将建筑幕墙的尺寸标注明确；

3)  图签注明设计单位、项目名称、图纸名称、比例、图号和设计人员签名和日期。

5 幕墙局部大样图：对幕墙标准立面、特殊和关键部位立面进行详细设计，图中应标明：

1）清楚地表达幕墙立面、纵剖面、平剖面的构造形式；

2）清楚地标注立面不同幕墙种类、分格和纵剖面、平剖面图上尺寸；

3）图中应标明节点详图在大样图中的部位和编号；

4）图签注明设计单位、项目名称、图纸名称、对应立面图中的索引号、比例、图号、设计人员签名和日期。

6 幕墙节点详图：为明确表现幕墙细部做法，节点详图应放大比例绘制。通常应包括以下内容：

1）标明节点处内部组成部分的结构形式，标注所有材料、构件、配件详细尺寸、材质；

2） 复杂节点应以三维图表示

3） 幕墙功能节点图应包括幕墙伸缩节点图、幕墙防火节点图、幕墙防雷节点图等。

4） 图签注明设计单位、项目名称、图纸名称、对应大样图中的索引号、比例、节点详图的编号、设计人员签名和日期。

- 3.4 结构计算

3.4.1  幕墙结构计算应按现行执行的规范、规程和行业标准进行，内容应完整齐全，条理分明，应优先引用公式计算，各项计算应列出计算步骤，计算书中的文字和插图表明应清晰明确。当采用软件计算时应写明软件名称，并详细写明边界条件。

3.4.2  结构计算书中，应绘出幕墙计算单元示意图和计算简图，列出技术参数，引用公式应有相应数据。

3.4.3  计算书中应按最不利条件对受力构件、材料连接构造逐项进行详细计算。

3.4.4  计算书应校核，设计人、校核人应在计算书封面分别签字，封面上并应写明项目名称和计算日期。计算书应整理装订成册。

- 4  建筑幕墙安全论证报告的编制

- 4.1 一般要求

4.1.1  建筑幕墙安全论证报告应按<上海市城乡建设和交通委员会关于实施建筑玻璃幕墙结构安全性论证的通知>沪建交〔2012〕100号文的精神编制

4.1.2  应根据有关部门的批复文件、设计任务书和建设单位的委托对幕墙工程进行编制。

4.1.3  内容应包括封面、扉页、目录、效果图、设计说明书、设计图纸、幕墙工程设计计算书等，并装订成册。

4.1.4  报告编制深度应达到施工图设计要求。

4.1.5  应依据现行国家、行业中与建筑幕墙工程相关的规范、规程和《建筑幕墙工程技术规范》编制。

4.1.6  应以上海市基本风压值或风洞试验值、雪荷载值、地震设防烈度地面粗糙度等各项技术参数，确定各类幕墙的构造形式，通过结构计算确定各种用料和规格。

4.1.7  建筑幕墙抗风压、水密性、气密性、平面内变形、隔声性、耐撞击性能等应设计要求。

4.1.8  扉页应盖有建筑设计单位、设计专用章、幕墙设计单位章，注册结构工程师、注册建造师签名盖执业章，技术负责人、主体项目设计总负责人、建筑及结构专业负责人、设计人员签名。

4.1.9  设计图签应注明设计单位、项目名称、图纸名称、比例、图号和设计人员签名和日期。

- 4.2 设计说明

4.2.1  工程概况应包含以下内容：

1  工程名称；

2  工程所处位置，周边环境情况；

3  有建筑幕墙的建筑物结构类型、使用功能；

4  建筑高度、层数、层高；

5  各类幕墙在各单体立面上的位置、高度、面积；

6  各项技术参数和幕墙物理性能的要求；

7  幕墙结构和幕墙设计使用年限的要求。

4.2.2  设计依据应包含以下内容：

1  政府相关文件；

2  与该项目建筑幕墙直接相关的国家和上海市的现行规范、标准。

4.2.3  幕墙类型应包含以下内容：

1  各建筑物的幕墙种类和类型分布情况；

2  各类幕墙类型和设计特点的介绍。

4.2.4  幕墙的避雷系统应包含以下内容：

1  避雷系统的等级；

2  系统设置的具体要求。

4.2.5  防火系统应包含以下内容：

1  防火系统所用材料的要求；

2  系统设置的具体要求。

4.2.6  幕墙材料选用包含以下内容：

1  幕墙各种材料的种类、型号、牌号、规格、性能、颜色等的要求；

2  材料防腐的具体要求；

3  埋件的要求。

4  幕墙主要型材附表，应标出不同截面尺寸和使用部位。

4.2.7  幕墙安全措施应包含以下内容：

1  防止幕墙面板坠落伤人措施；

2  防止幕墙装饰构件坠落伤人措施；

3  落地玻璃的安全防护；

4  消防救援的措施。

4.2.8  幕墙清洗措施应包含以下内容：

1  幕墙的清洗方式；

2  清洗设施的设置；

3  幕墙清洗的安全措施。

- 4.3 设计图纸

4.3.1  建筑总平面图应反映项目内整体建筑、设施分布情况和项目相邻的道路、建筑物及其他平面位置。

4.3.2  应提供各层建筑主体结构平面布置图；

4.3.3  建筑幕墙平面图主要表达幕墙各层平面布置与土建结构之间相对位置关系，并符合下列要求：

- 绘制工程所涉及的各层平面图，标准层平面图可只绘制一层，在图纸下部必须注明该平面图所属层数；

- 平面布置应在建筑结构平面图的基础上绘制，并用细实线绘制出幕墙平剖面轮廓；

- 图中结构轴线及相关尺寸应以土建定位轴线为基准标注，不得脱离土建结构而自成基准。

4.3.4  幕墙立面图主要表达建筑各立面上幕墙分布位置，并符合下列要求：

1  应绘制出幕墙完整的立面正视图；

2  幕墙立面布置图可采用展开图示，但需注明转角位置及角度；

3  图中标注的标高、水平和竖直方向的尺寸、变形缝位置应与幕墙平面图和建筑立面图一致；

4  应标出开启门、窗的图示种类；

5  应标出大样图的位置和编号；

6  应采用图例表示不同的幕墙种类。

4.3.5  幕墙大样图是对幕墙典型构造和不同构造的图示，并符合下列要求：

1  大样图的比例应能清楚地反映出立面分格；

2  所标尺寸应与幕墙立面分格尺寸一致，面板、门窗、构件尺寸标注清楚；

3  大样图中除有正立面图外，还应有该部位纵剖面图和平剖面图，剖面图的构造和尺寸应与建筑和幕墙图示一致；

4  对幕墙不同结构和幕墙不同构造部位均应采用剖面图图示；并在大样图和剖面图中标出节点图位置和编号，同一构造应采用同一编号，编号应清晰；

5  图中应采用图例表示不同的幕墙种类。

4.3.6  幕墙节点图是详细地表达幕墙构造状况，并符合下列要求：

1  节点图所表达的部位应清晰；

2  图示中应标明各类材料和构件的材质、名称、规格、尺寸、壁厚、间距等；

3  当节点构造复杂时，应采用三维示意图或装配图配合表达；

4  图签中应有对应立面图中的索引号和节点图的编号。

4.3.7  埋件图应反映不同埋件的用料材质、规格、埋件的焊接方式、焊缝尺寸、加工图和不同部位的埋设图示。

- 4.4 结构计算

4.4.1  幕墙结构计算应按颁布的现行国家标准和行业规范、规程进行，内容应完整齐全，条理分明，应优先引用公式计算,各项计算列出计算步骤，计算书中的文字和插图表明应清晰。

4.4.2  当采用有限元软件计算时，应采用经过鉴定,写明软件名称，并详细写明边界条件,计算结果宜采用两种不同软件对比确定。

4.4.3  计算书应明确工程项目所在地的地面粗糙度类别、抗震设防烈度、基本风压、基本雪压、体形系数、温差幅度、荷载组合及主体层间弹性位移角等基本计算参数。

4.4.4  设计计算原则：

1  引用名词、术语、符号必须统一；

2 所选取的计算单元，应按最不利条件的情况下进行计算，应选取具有代表性的位置进行计算；

3 项目中所有受力材料、构件均应计算。

4.4.5  计算书内容及深度应包括以下内容：

1  应对各类幕墙面板、面板加强筋、面板承重托件、挂件、背栓等进行强度及刚度计算；当幕墙采用开放式系统时，内侧封闭板应加以复核。

2  幕墙固定面板的压板强度、压块及紧固螺钉布置间距均应计算复核。

3  幕墙硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态计算；隐框和半隐框系统用中空玻璃二道密封硅酮结构胶尺寸应复核。

4  幕墙立柱应根据实际受力和支承条件，进行由各项荷载产生的弯矩、扭矩、剪力和轴向力计算，并验算其强度及刚度。

5  承受轴压力和弯矩作用的立柱，应计算其在弯矩平面内的稳定性，且立柱应进行长细比、截面宽厚比校核。

6  横梁应根据面板和装饰构件作用在横梁上的荷载和横梁不同支承状况计算幕墙平面内外的弯矩和剪力，并验算其承载力及变形；当有扭矩作用时还应考虑扭转作用产生的应力及变形。

7  对于受压的薄壁构件，应在确认构件有效截面的基础上进行强度及整体稳定验算。

8  隔热型材应按《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB 5237.6的规定计算。

9  横梁与立柱的连接螺栓、角码、焊缝等计算应考虑垂直于幕墙平面的水平力，幕墙平面内的垂直力及绕横梁水平轴的扭转力矩。

10  立柱与主体的连接螺栓、转接件、焊缝等计算必须考虑幕墙重心和其他连接偏心产生的附加影响，应考虑施工安装偏差。

11  当螺钉直接与构件截面连接时，构件截面连接处的壁厚应经强度验算，壁厚小于螺钉直径时，应校核螺纹受力。

12  钢铝组合截面符合共同受力条件时可按钢型材刚度分配原理进行计算，当不符合时应按钢型材受力计算。型材间的抗剪螺栓或螺钉应按材料力学方法验算。不参与组合截面共同工作的铝材部分，仍需按实际受力状况进行局部受力和连接部分计算。

13  在转角或突变处的立柱，应考虑最不利荷载和作用的组合，对立柱截面最小抵抗距和最小惯性矩方向作补充验算和校核，满足相应极限状态的要求。

14  斜幕墙或斜构件应按构件的实际受力状况验算承载力和变形。

15  幕墙外挑装饰线条、遮阳板等应按突出构件进行承载力及变形计算，与外挑装饰线条、遮阳板连接的主构件计算应考虑外挑装饰线条、遮阳板传递的荷载及其偏心影响。

16  单元间采用对接式组合构件时，对接处横梁与立柱应分别按其所承受的荷载和作用计算。采用插接式组合构件且构件间有确保协同变形的构造措施时，可按构件刚度进行荷载分配后分别计算；构件间无确保协同变形的构造措施时，应根据各自承载的荷载及作用计算。

17  单元板块间的过桥型材应计算上下左右单元的荷载传递，满足强度及刚度要求。

18  全玻璃幕墙应根据实际受力，进行强度及刚度校核，高度大于8m的玻璃肋宜考虑平面外的稳定验算，高度大于12m的玻璃肋，应进行平面外稳定验算。

19  采用金属件连接的玻璃肋，连接接头应能承受截面的弯矩设计值和剪力设计值。接头应进行螺栓受剪和玻璃孔壁承压计算。吊挂玻璃的吊夹承载力应经过计算校核。

20  点支承玻璃幕墙的支承结构应单独计算，玻璃面板不应兼做支承结构的一部分；驳接爪件的径向及轴向承载力设计值应符合计算要求。

21  采光顶棚、金属屋面的正负风压应按相关规范取用；采光顶棚、雨棚面板活荷载取用应考虑是否上人情况，并按最不利情况分别计算，其强度及挠度均应符合相关规定及要求。

22  开启窗的框扇型材、组角码件等均应计算校核，当开启窗采用悬挂式连接时，应计算开启扇托勾及挂勾的强度及变形，被悬挂的上横梁尚应校核自重作用下的挠度；开启扇采用多点锁时，锁点布置应根据计算确定；幕墙开启窗的滑撑、铰链应按开启窗自重和所受荷载确定规格。

23  护栏计算应包括护栏立杆、横向扶手、护栏面板及其相关连接，栏杆顶部活荷载应按水平荷载及竖向荷载分别考虑。

24  型钢及钢管桁架支承结构应进行结构体系的整体稳定、构件稳定和强度、连接强度及挠度验算，焊接钢管桁架宜按刚接体系计算，焊接钢管空腹桁架应按刚接体系计算；有扭矩作用时，应考虑扭矩的不利影响，受压杆件应校核其长细比。

25  索杆桁架和索网支承结构应采用非线性方法计算分析，设计计算应按零状态、初始状态和工作状态进行。考虑温度作用时，应首先计算其他荷载作用下的平衡状态，在此基础上计算温度作用效应。

26  索杆桁架和索网与主体结构的连接计算应考虑主体结构的位移，主体结构应能承受其支座反力。索杆结构的受压杆件应校核其长细比，索网结构计算应充分考虑施工工况、断索、主体结构变形及支座不均匀沉降等因素的影响。

27  由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件，应按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定计算；槽式预埋件承载力应根据产品的认证报告确定或按《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012的规定计算；后置埋件应按《混凝土结构加固设计规范》GB50367或《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定计算。

当槽式预埋件及后置埋件采用厂商的产品软件进行计算时，产品软件的基本设定应符合国家及行业的相关要求，并经过相关部门的技术鉴定及许可。

29构件式幕墙立柱应能适应主体结构的变形，上下立柱间设置的缝隙尺寸应经计算校核，缝隙计算应考虑各项荷载作用、温差、加工偏差、主体结构位移等影响。

30  单元式幕墙的插接、对接接缝应按《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012的规定计算。

31  采用有限元软件计算时，需注明软件名称及版本号。计算书的输出应包括计算模型、节点约束、构件截面参数、荷载信息、荷载组合、内力图、应力比、变形位移图及支座反力等。计算结果宜采用两种不同有限元软件对比。

4.4.6  计算书应校核，设计人、校核人应在计算书封面分别签字，封面上并应写明项目名称和计算日期。

4.4.7  计算书应按顺序编排计算内容的目录，装订成册。

- 5  施工图设计

- 5.1 一般要求

5.1.1  施工图设计应根据已批准的初步设计文件、安评设计、原建筑图纸、结构图纸和设计委托（或合同）书等进行编制；

5.1.2  施工图设计文件的内容和深度应满足以下要求：

1  能据此编制工程预算

2  应能据此安排材料订货和进行工厂加工制作；

3  应能据此进行幕墙施工和安装；

4  应能据此进行施工验收，并作为竣工图的基础文件。

5.1.3  施工图设计文件的编制顺序：

1  设计文件封面；

2  设计图纸目录；

3  设计说明书；

4  设计图纸；

5.1.4  封面应列明工程名称、建筑幕墙专项设计单位全称、设计出图日期。，封面上应加盖设计单位设计专用章。

5.1.5  施工图设计文件目录应能清楚地反映各张图纸说明的内容。应注明序号、图纸名称、图号、版本号、备注等，标注编制日期，并加盖设计单位设计专用章。

5.1.6  所有施工图必须签署完整并加盖设计单位设计专用章。

5.1.7  施工图签字栏中应有工程编号、工程负责人、专业负责人、审核、校对、设计、制图等签名和日期。

- 5.2 设计说明

5.2.1设计和施工图说明：应包括工程概况、幕墙系统说明、设计依据、幕墙设计参数与幕墙物理性能、幕墙使用材料及系统构件介绍、幕墙加工制作等施工技术要求、幕墙安装施工技术要求等内容。

5.2.2 工程概况，应包括以下几点内容：

1 注明建设单位、建筑设计单位、建筑总承包商和建设监理单位全称；

2说明本工程地理位置情况，建筑物标高、层数和幕墙工程标高、层高、幕墙总面积以及各种类型幕墙的分项面积等；

3 说明工程建筑结构类型、地面粗糙度、耐火等级、抗震等级及防雷等级；

4需要介绍的其它情况。

5.2.3幕墙系统说明应对该工程幕墙的各个系统进行全面介绍

5.2.4设计依据应包括以下几点内容：

1现行的国家、行业和上海市标准中与幕墙工程相关的规范、规程；

2有关部门的批复意见书；

3签定的委托合同；

4建筑所在地的基本风压值、雪荷载值、地震设防烈度、地面粗糙度；。

5建筑幕墙抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能、空气隔声性能、耐撞击性能等各项技术物理性能指标；

6热工性能指标值：透明幕墙的传热系数、遮阳系数；非透明幕墙的传热系数；

7幕墙玻璃的可见光透射率、反射率等主要光学性能指标值。

5.2.5 幕墙组成应包括以下几点内容：

1建筑物各立面的幕墙组成、面板种类及玻墙比；

2各类幕墙的构造形式；

3可开启部位的启闭形式、连接构造。

5.2.6材料选用应包括以下几点内容：

1幕墙支承结构的型材种类、规格、壁厚及其相关技术指标；

2面板的规格、板块构成；

3透明面板的可见光透射率、可见光反射率、传热系数、遮阳系数等；非透明面板的构造组成、传热系数及表面处理技术要求；

4五金件及各类附件的规格及品种、颜色及表面处理；

5标准件的材质及机械性能；

6胶料的种类和颜色；

7防火及保温材料的材质、规格、燃烧性能等级。

5.2.7 制作及安装技术应包括以下几点内容：

1加工精度和安装精度；

2加工、制作、组装的技术要求；

3幕墙防雷措施；

4防火措施；

5埋件(预埋件或后置埋件)设置。

- 5.3 施工图纸

5.3.1施工图纸应包括立面图、平面图、剖面图、大样图、节点详图等。

5.3.2立面图应符合下列要求：

1建筑物各方向的幕墙立面均应绘制准确，包括立面分格、标高、楼层层高、开启窗位置。不同种类幕墙的部位、尺寸；

2立面图轴线应对应平面图轴线标注，在平面图中不能标注的窗台板、吊顶等可在立面图中标注；

3在立面图上应标注大样图部位和编号；

4图中应采用图例表示不同的幕墙种类；

5图中应注明项目名称、图纸名称、图纸编号。

5.3.3平面图应符合下列要求：

1建筑平面图应标出主要轴线及幕墙类型的单元编号位置；

2幕墙分段尺寸，表明不同平面图上的位置、轴线及轴线编号；

3变形缝位置和宽度尺寸，并标注详细尺寸；

4平面图应标示出幕墙平面所在层数、标高及轴线编号；

5标明底层平面标高、楼层标高；

6对于标准层可共用一平面图，但须表明层次范围与标高；

7标明幕墙完成面距建筑物结构面的尺寸，体现建筑外形平面进深尺寸；

8在首层平面图上标明建筑物指北针的朝向；

9预埋件平面位置图应单列平面位置图，标出预埋件位置、轴线尺寸、标高、预埋件编号等；

10图中应注明项目名称、图纸名称、图纸编号。

5.3.4剖面图应符合下列要求：

1剖面图的剖切位置、编号、比例、标高、部分详图索引、轴线号应与平面图、立面图相对应标注；

2表明高度分格尺寸，结构剖面尺寸、轴线号、、剖面位置编号；

3高度尺寸标注；

4外部尺寸：幕墙总高度、层间高度、分格尺寸与外部装饰的有关尺寸；

5内部尺寸：窗台标高、吊顶标高及其它装饰与幕墙相关的特殊要求高度；

6剖面图可在大样图中对应设置。

5.3.5大样图应符合下列要求：

1 幕墙标准构造、特殊构造和复杂部位，均应采用大样图图示；

2大样图应选在不同层高、不同层数、水平不同部位；

3大样图中应标注轴线号、标高、节点详图和详图编号；

4图中应采用图例表示不同的幕墙种类。

5.3.6节点详图 应放大比例，并符合本规定第4.3.6条的规定。

- 5.4 结构计算

5.4.1幕墙结构计算应采用经国家和本市颁布执行的规范、规程和行业标准进行，计算结果应经分析，内容应完整齐全，条理分明，各项计算应列出计算步骤，计算书中的文字和插图表明要清晰明，计算书应整理成册，作为归档文件之一。

5.4.2 幕墙结构计算深度应满足本规定第4.4.5条的要求。

5.4.3对国家和本市颁布执行的标准、规范、规程中尚未涉及而又需计算（或验算）的计算内容，应详细提供所引用公式、数据的来源或依据。

5.4.4结构计算书中，应相应绘出幕墙计算单元示意图、剖面图及计算简图，列出起控制作用部位的风荷载取值及荷载或内力组合值。

5.4.5计算书中除对有代表性的受力构件和连节节点进行必要的计算（或验算）外，尤其应对分格尺寸大、层高高、受荷载大，外立面特殊及处于不利受力状况的构件和连节节点逐个逐项进行详细计算（或验算）。

5.4.6幕墙体系必须计算以下内容并列入计算书：

1荷载：风载取值的计算、地震荷载、自重荷载；

2幕墙支承体系：立柱的强度、挠度计算，横梁的强度和挠度计算；承受伸出幕墙外构件荷载的梁、柱应进行抗扭计算；

3幕墙饰面：玻璃、金属板、石材和其它墙面材料强度和挠度的计算；

4连接节点：幕墙与边框、立柱与横梁、立柱与主体结构间的连接件以主体结构上预埋件钢筋等各项连接均应经计算；所有受力的结构胶、螺钉、锚栓、螺栓和焊缝均应经计算；

5选用材料：幕墙体系所有各种材料、型材均应列出材料性能、型材截面力学参数、材料许用强度等技术指标。

5.5.7计算书中幕墙用料、强度等取值以及各构件和连节点所取截面尺寸、跨长等均应与施工图完全一致。

5.4.8计算书应经认真校核，设计人、校核人应在计算书封面分别签字，封面上并应写明项目名称和计算日期。

- 5.5 热工计算

5.5.1幕墙热工计算应采用经国家或本市颁布执行的规范、规程和行业标准进行，计算内容应完整齐全，计算结果应符合建筑节能要求。

5.5.2计算书应简述建筑的节能设计，确定围护结构的热工性能及节能构造措施。

5.5.3应根据工程实际状况进行计算，引用公式正确。

5.5.4建筑幕墙的透明部分和非透明部分应分别满足不同的热工性能指标,并应符合建筑主体的热工设计要求。

5.5.5透明幕墙的传热系数应根据面板玻璃和幕墙框材的传热系数,按面积加权的方法计算。

5.5.6非透明幕墙的传热系数应按照其构造组成的各材料层热阻相加的方法计算,幕墙面板背后材料层不同时,应按照相应数值的面积加权平均计算。

5.5.7计算书应经认真校核，设计人、校对人、审核人应在计算书封面分别签字，封面上并应写明项目名称和计算日期。

- 6  竣工图编制

- 6.1 一般要求

6.1.1竣工图是工程竣工档案的核心组成部分，是工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。

6.1.2竣工图必须按工程现场实际尺寸绘制立面、平面、剖面图、大样图，按实际施工结构绘制节点图。

6.1.3 应能据此进行工程决算。

6.1.4竣工图可在施工图的基础上编制。

6.1.5竣工图必须在每页图纸上加盖竣工图章。

- 6.2 竣工图纸要求

6.2.1竣工图编制依据

1设计施工图；

2图纸会审记录；

3设计变更通知单；

4技术联系核定单；

5隐蔽工程验收记录，以及材料代换等签证记录；

6质量事故报告及处理记录；

7建(构)筑物定位测量资料，施工检查测量及竣工测量资料；

8其他涉及设计变更的文件材料；

6.2.2竣工图的图形和有关文字说明必须清楚准确、反映现场变更实际。做到图、物、文字一致，没有错误，遗漏和含糊不清的地方。

6.2.3利用施工蓝图编制竣工图时，应使用新蓝图，并不得采用涂改方法修改图纸，应在需变更的施工图纸上根据变更的具体情况引出说明，一般应与图框平行说明，引出线不得相互交叉，不遮盖其它线条，不得超过原图框。

6.2.4当构造、材料等变更时，应另行绘制竣工图。